DNA&RNA纯化磁珠 (100 mg/mL)

目录号：DMP101-01/-02

规格：100 mg/mL

保存条件：

2~8℃条件下，可保存24个月。避免冷冻保存。

产品说明：

DNA&RNA纯化磁珠专为核酸提取和纯化设计而成，表面修饰大量的硅烷醇基团(羟基)，能在高盐低pH条件下与溶液中的核酸通过疏水作用、氢键作用和静电作用等发生特异性结合，而不与其他杂质（如蛋白）结合，迅速从生物样品中分离核酸，操作安全简单，非常有利于核酸的自动化和高通量提取。

DNA&RNA纯化磁珠的特征参数

| 特征参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 平均粒径 | 500 nm |
| 浓度 | 100 mg/mL |
| 磁核 | Fe3O4 |
| 壳层 | 二氧化硅 |
| 磁性类型 | 超顺磁性 |
| 饱和磁化程度 | 53.65 eum/g |
| 比表面积 | 24.32m2/g |

组成：

| Component | DPM101-01 | DPM101-02 |
| --- | --- | --- |
| DNA&RNA纯化磁珠【DMP】 | 1 mL | 5 mL |

产品优势：

1. 超顺磁性和高磁响应性，节省操作时间。

2. 物理化学稳定性良好，保障DNA纯化效果。

3. 分散性和重悬性均良好，利于核酸高效结合和回收。

注意事项：

1. 磁珠保存在无菌双蒸水(ddw)中，冷冻、干燥和离心等操作会引起磁珠团聚，不易于重悬和分散，并且影响磁珠表面功能基团的化学活性。

2. 在使用本产品前，请务必充分振荡或移液器吹打使磁珠保持均匀的悬浮状态。

3. 本产品需与磁性分离设备配套使用。