Mag Plasmid MiniPrep Kit

磁珠法质粒DNA小提试剂盒

目录号：PM801-01/-02

保存条件：

本试剂盒在室温（15-25°C）干燥条件下，可保存12个月。单独包装的RNase A在室温条件下可稳定保存12个月以上。第一次使用前将RNase A加入溶液Resuspension Buffer中，混匀后置于2-8°C保存，可稳定保存12个月以上。

产品说明：

磁珠法质粒DNA小量提取试剂盒适用于从1-5 ml过夜（16-21 h）培养的大肠杆菌中提取质粒，提取量可达20 µg。溶液中含有指示剂，通过颜色变化，可以指示裂解、中和是否进行完全，实现可视化操作，从而保证质粒提取的质量。质粒提取得率和质量与宿主菌的种类和培养条件、细胞的裂解、质粒拷贝数等因素有关。提取得到的质粒DNA纯度高，可用于酶切、连接、转化和测序等实验。

试剂盒组成：

| Component | PM801-01 (50 preps) | PM801-02 (200 preps) |
| --- | --- | --- |
| Mag Particles (100 mg/ml)【MP】 | 1 mL | 4 mL |
| Resuspension Buffer (Red)【RBR】 | 15 mL | 60 mL |
| Cell Lysis Buffer【CLB】 | 15 mL | 60 mL |
| Neutralization Solution (Yellow)【NSY】 | 20 mL | 80 mL |
| Mag Wash Solution【MWS】 | 27 mL | 45 mL×2 |
| Elution Buffer (TE，pH 8.0)【EB】 | 15 mL | 30 mL |
| RNase A(10 mg/mL)【RA】 | 50 µL | 200 µL |

自备：磁力架

注意事项：

1. 本产品需与磁力分离装置配套使用。

2. 在使用和保存过程中，避免对磁珠进行冷冻、干燥和高速离心等操作。

3. 在使用前，务必使磁珠保持均匀的悬浮状态。

4. 使用前先将RNase A全部加入到溶液Resuspension Buffer(Red)【RBR】中，混匀，使用后置于2-8°C保存。

5. 使用前先将相应体积的无水乙醇加入到Mag Wash Solution【MWS】中。

6. 使用前先检查Cell Lysis Buffer【CLB】溶液是否出现浑浊，如有浑浊现象，可在37°C水浴中加热几分钟使其恢复澄清。

操作步骤：

第一次使用前，将RNase A加到Resuspension Buffe(Red)【RBR】中，使用后于4°C保存；向27 mL的Mag Wash Solution【MWS】中加入45 mL的95%乙醇，或向45 mL的Mag Wash Solution【MWS】中加入75 mL的95%乙醇。

1. 取1-5 ml过夜（16-21 h）培养的大肠杆菌菌液，12,000 rpm离心1 min，尽量吸除上清。如菌液过多，可进行多次离心收集。

2. 加入250 µl 红色的Resuspension Buffer (Red)【RBR】(请检查是否已加入RNase A)，使用移液器吹打或悬浮振荡器悬浮细菌细胞沉淀，通过颜色观察，确定是否完全悬浮。

3. 加入250 µl 的Cell Lysis Buffer【CLB】，温和地上下翻转6-8次，形成紫红色透明液体，使菌体充分裂解（不应超过5 min）。

4. 加入350 µl 黄色的Neutralization Solution【NSY】，立即温和地上下翻转6-8次，颜色由紫红色完全变为黄色为止，此时会出现黄色絮状沉淀，室温静置2 min。

5. 13,000 g离心10 min，将上清液全部转移到新的1.5 mL或2 mL离心管中。然后，向上清液中加入20 µl悬浮混匀后的Mag Particles【MP】，温和地上下翻转6-8次混匀，室温静置2 min。

6. 将离心管置于磁力架上2 min，待液体澄清后，使用移液器、通过翻转或真空负压吸取等方式，弃去上清，然后从磁力架上取出离心管。

7. 加入500 µl Mag Wash Solution【MWS】(使用前，请检查是否已经加入乙醇)，使用移液器或通过翻转震荡使Mag Particles【MP】磁珠混匀。将离心管置于磁力架上2 min，待液体澄清后，使用移液器、通过翻转或真空负压吸取等方式，尽量弃尽上清，然后从磁力架上取出离心管。

8. 重复操作步骤7一次。室温开盖干燥15-20 min或在55°C恒温箱中开盖干燥5 min至管内无液体残留。

9. 向Mag Particles【MP】磁珠的中间部分滴加50-100 µl Elution Buffer (TE，pH 8.0)【EB】或去离子水（pH>7.5），悬浮磁珠，室温静置2-5 min，期间使用移液器或悬浮振荡器使磁珠混匀。

10. 将离心管置于磁力架上1 min，待质粒液体澄清后，吸取质粒液体到新的离心管中，于-20°C保存，备用。